2025年沈阳市公开招聘中等职业学校

专业课教师面试实践操作题目三

一、招聘岗位：中职新能源汽车技术专业课教师

二、实践操作题目：新能源汽车下电操作

三、操作要求

工作任务：新能源汽车下电操作 车辆：吉利K17A

任务要求：

一、作业前准备与检查；

1. 检查场地，检查灭火器

2. 悬挂警戒标识；

3. 自身安全检查

4. 检查绝缘手套

二、切断低压电源

1. 打开前机舱盖；铺设防护用具

2.将电源档位退至OFF档；确保电源档位处于off位置，将智能钥匙移开车辆探测范围

3.等待5分钟。

4.断开低压蓄电池负极端子，等待10分钟

5.佩戴绝缘手套

三、拆下维修开关

1.解锁维修开关；

2.向上拔出维修开关并安全保管

3.维修开关位置做好保护防止异物落入维修开关位置

4.下电完成，工具复位、清洁场地；

5.考试时间：30分钟。